شرکت تولیدی و مهندسی دلارام تامین بسامد

| GUARD LED 2000 | GUARD LED 1500 | GUARD LED 1000 | GUARD LED 650 | مدل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ورودی |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1500 | 1000 | 650 | ولت آمپر [VA] | توان |
| 1200 | 900 | 600 | 390 | وات [W] |  |
| 220/230/240 VAC یا 110/120 VAC |  |  |  | ولتاژ ورودی |  |
| 162~290 VAC یا 81~145 VAC |  |  |  | رنج ولتاژ |  |
| 60Hz / 50Hz (تنظیم اتوماتیک) |  |  |  | فرکانس |  |
| خروجی |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  | ضریب توان خروجی |  |
| سینوسی) (شبه 220/230/240 VAC یا 110/120 VAC ±10% |  |  |  | ولتاژ (استفاده از باتری) |  |
| 50Hz / 60Hz ±1 |  |  |  | فرکانس (استفاده از باتری) |  |
| 2 – 6 ms , 10ms Max |  |  |  | زمان سوئیچ |  |
| باتری |  |  |  |  |  |
| باتری سیلد اسید داخلی |  |  |  | نوع باتری |  |
| 4 تا 6 ساعت (90% ظرفیت) |  |  |  | زمان شارژ |  |
| 2×9A | 2×9A | 2×7A | 1×7A | ولتاژ باتری12V |  |
| نمایشگر |  |  |  |  |  |
| نمایش حالت برق شهر، حالت بكاپ ، خطاها |  |  |  | نمایشگر LED |  |
| حفاظت |  |  |  |  |  |
| اضافه بار- خالی شدن باتری- شارژ بیش از اندازه |  |  |  | حفاظتها |  |
| (هر 10 ثانیه (بكاپ-) هر1 ثانیه (کاهش ظرفیت باتری-) هر0.5 ثانیه (اضافه بار-) هر2 ثانیه (تعویض باتری-) بوق ممتد (خطا |  |  |  | آلارم ها |  |
| ارتباطات |  |  |  |  |  |
| پورت RS232 به همراه نرم افزار |  |  |  | پورت ارتباطی |  |
| شرایط محیطی |  |  |  |  |  |
| 0-40C |  |  |  | دما |  |
| تا 90% بدون تقطیر |  |  |  | رطوبت |  |
| کمتر از 40dBA تا شعاع یک متر |  |  |  | آلودگی صوتی |  |
| IP20 |  |  |  | رده حفاظتی |  |
| مشخصات فیزیکی |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 11.1 | 8.0 | 4.25 | [kg] وزن |  |
| 146×397×205 |  | 146×350×160 | 100×287×142 | ابعاد [mm] (ارتفاع×عمق×عرض) |  |
| استانداردها |  |  |  |  |  |
| EN 62040-1-1 ( safety), EN 62040-2 (EMC) |  |  |  | استانداردها |  |